技术阶段汇报 / 演示手册

高速路固定摄像头场景 ALPR：Windows 主线到 RK3588 板端移植、MIPI 实时识别与去模糊实验

项目目录：D:/YOLO_ALPR_Project

整理日期：2026-06-27

一句话结论 Windows Top-K 主线已经迁移到 RK3588 的视频文件识别链路，并形成了速度模式与等价诊断模式两套命令；MIPI 手机图片调试已能直接扫到车牌，但它是临时调试链路，不等同于高速路真实部署；去模糊模型在静态指标和视觉锐度上有效，但对 HyperLPR3 OCR 的收益尚不稳定，暂不建议直接进入板端实时主链路。

| 模块 | 当前状态 | 演示价值 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| Windows 主线 | Top-K、OCR 投票、锁定后显示逻辑已稳定作为基准 | 可展示算法从单帧到多帧投票的演进 | 主脚本 alpr_topk_capture.py 不应随意污染 |
| RK 视频识别 | 可跑完整 144.mp4；i3 + rk_adaptive 历史完整视频约 11.72 FPS | 可展示板端部署结果和浏览器预览 | 严格 i1 等价模式约 4.97 FPS，速度明显下降 |
| MIPI 实时识别 | 颜色已通过 UYVY + gray-world 临时修正；手机图片可 direct plate scan | 可现场展示摄像头画面和实时识别 | 手机屏幕里的整车不容易被车辆检测模型识别 |
| Deblur | ONNX 模型已训练并可静态测试；PSNR/SSIM 提升明显 | 可展示 before/after 和 OCR A/B | 视觉更锐不必然提升 OCR，板端实时接入成本高 |

# 1. 项目目标与当前边界

最终目标是在高速路固定摄像头场景下，尽可能接近原视频速度完成中文车牌识别。系统应在车辆进入有效识别区域时完成车牌检测与 OCR，得到足够稳定的投票结果后锁定文本；锁定后不再对该 track 重复做 OBB/OCR，只保留车辆跟踪和车牌号显示。

Windows 端用于算法验证、A/B 试验和去模糊离线评估。

RK3588 端用于最终实时部署，包括视频文件回放和 MIPI 摄像头输入。

MIPI 手机图片识别是调试摄像头和实时流能力的辅助场景，不应直接等同于高速路真实车辆识别。

去模糊当前作为离线复核和后台实验分支，不进入板端实时主链路。

当前边界 现在主线应保持两份脚本：rk3588_topk_capture.py 保留为 Git 提交版/视频部署主线；rk3588_topk_capture_mipi_debug.py 保留 MIPI 手机图片调试直扫能力。这样不会再因为 MIPI 调试污染视频文件识别。

# 2. 从 Windows 到 RK3588 的移植过程

## 2.1 Windows 主线如何形成

早期 TinyUNet / 图像增强路线对论文数据集有效，但对真实高速路视频 crop 泛化不足。

早期 alpr_sahi_snapshot2.py 可截取车辆和车牌，但单帧 fallback 经常模糊，无法保证 OCR 稳定。

主线转向 Top-K：同一车辆跨多帧收集多个 plate crop，按面积、清晰度、曝光、对比度、OBB 置信度排序。

OCR 从 PaddleOCR、plate-rec 系列逐步转向 HyperLPR3；HyperLPR3 对中文车牌整体最可靠，但仍需要投票抑制噪声。

最终形成 alpr_topk_capture.py：车辆检测、轻量 tracker、OBB、透视矫正、Top-K 保存、OCR 投票、锁定后显示。

## 2.2 移植到 RK 的关键改造

| 改造点 | Windows 端 | RK3588 端实现 | 遇到的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推理框架 | Ultralytics / PyTorch / ONNXRuntime | RKNNLite 加载 vehicle.rknn 与 best_obb.rknn | RKNN 输出格式、静态 shape 警告、模型版本提示需要确认 |
| 车辆检测 | YOLO yolo11n.pt | vehicle.rknn，输入 640 | 每帧检测速度较慢，需要 interval 与 adaptive |
| 车牌 OBB | best_obb.pt | best_obb.rknn / plate_imgsz 640 | 命中次数少时 OCR 票数不足 |
| OCR | HyperLPR3 | 板端 Python HyperLPR3 | 中文输出在部分日志/JSON 中会出现编码显示问题 |
| 跟踪 | 轻量 IoU tracker | IoU + center/scale + locked reassociation | 断轨会导致锁定文字只闪一下或转移困难 |
| 实时显示 | OpenCV window | /tmp/frame.jpg + stream.py | JPEG 发布会带来小幅 CPU 开销 |

# 3. 板端视频文件识别现状

板端现有视频为 /root/deploy/144.mp4，与 Windows 端 D:/YOLO_ALPR_Project/测试图/14.mp4 内容相同。当前应区分两类运行模式：严格等价诊断模式和板端速度/效果平衡模式。

| 模式 | 核心参数 | 用途 | 观察到的 FPS/现象 |
| --- | --- | --- | --- |
| Windows 等价诊断 | vehicle-detect-interval=1, vehicle_conf=0.45, min_process_vehicle_conf=0.45 | 定位差异来源，不追求速度 | 1000 帧约 4.97 FPS；低阈值带来更多后续处理 |
| RK 速度平衡 | vehicle-detect-interval=3, --rk-adaptive, publish_interval=2 | 接近实时演示和完整视频测试 | 完整视频 11030 帧平均约 11.72 FPS；能锁定多辆车 |
| no-OCR 诊断 | ocr-engine none / lock-on-plate-detect | 证明检测后跟踪显示链路可行 | 约 12 FPS，但只能显示 PLATE，不是最终目标 |
| MIPI 手机调试 | mipi-plate-scan-only / direct plate scan | 调摄像头和手机图片展示 | 约 6-7 FPS；非高速路真实视频主线 |

为什么 4.7 FPS 和 11 FPS 都是“正常”的 4.7 FPS 来自每帧车辆检测的 Windows 等价诊断模式；11 FPS 来自 vehicle-detect-interval=3 + rk_adaptive 的板端速度模式。二者目标不同，不能直接比较。

## 3.1 历史 RK 测试结果摘要

| 测试 | 帧数 | FPS | 关键参数 | 锁定结果/结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rk_windows_equiv_i1 | 1000 | 4.97 | interval=1 | 可锁定前两辆，但速度慢，适合作为等价诊断 |
| rk_adaptive_i3 | 1000 | 12.72 | interval=3, rk_adaptive | 锁定 冀JC5210、冀B6R9F9，适合板端策略 |
| full video run_20260626_074232 | 11030 | 11.72 | interval=3, rk_adaptive, publish_interval=2 | 锁定 冀JC5210、冀B6R9F9、鲁V0JU1Q、冀CH7V97 |
| noocr_plate_lock_ab | 1000 | 12.03 | no OCR / plate detect lock | 证明锁定后跟踪显示可行，但不能作为最终识别结果 |

# 4. MIPI 摄像头识别现状

MIPI 调试经历了两个阶段：先解决浏览器是否真的看到实时摄像头画面，再定位为什么手机图片里的车辆难以进入正常车辆检测链路。

stream.py 只是浏览器服务，读取 /tmp/frame.jpg；真正更新画面的程序必须另行运行。

MIPI 采集使用 /dev/video22、UYVY、v4l2-ctl 后端；OpenCV V4L2 路径在板端偏慢。

颜色发绿/发紫主要来自 UYVY 解码、白平衡和曝光问题；已用 robust gray-world 做临时软件白平衡。

手机屏幕中的车辆不等同于真实车辆：车辆检测模型容易失败，但车牌 OBB 可直接在 ROI 中检测到车牌。

因此新增了单独调试版 rk3588_topk_capture_mipi_debug.py，支持 mipi-plate-scan-only，避免污染视频主线。

图 1：MIPI 当前帧 direct plate scan 诊断。车辆检测为空，但直接车牌 OBB + HyperLPR3 能识别手机画面中的车牌。

图 2：MIPI scan-only 轻量配置画面。该模式用于手机图片演示，不代表高速路视频主流程。

## 4.1 MIPI 遇到的困难与尝试

| 问题 | 现象 | 尝试 | 当前判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浏览器画面不是实时 | stream.py 只服务旧 /tmp/frame.jpg | 写 mipi_preview_writer.py 持续更新帧 | 需要区分采集程序和浏览器服务 |
| 画面发绿/偏暗 | 室内背光、手机屏幕反光、白平衡漂移 | UYVY 解码、gray-world、low-light gamma/CLAHE | 可临时改善，但最终应确认 ISP/IQ/曝光 |
| 车辆检测失败 | 手机屏幕里的整车没有 vehicle box | 读取当前帧跑一帧探针 | 车检失败但车牌 OBB 可成功 |
| 旧车牌锁定不释放 | 切换手机图片后仍显示上一辆 | MIPI 调试版增加换牌重置 | 已隔离在 mipi_debug 脚本中 |
| FPS 较低 | 全帧 OBB+OCR 约 2 FPS | scan-only、ROI、降低识别频率 | 提升到约 6-7 FPS，仍属调试模式 |

# 5. 去模糊模型实验

去模糊模型 deblur_v2_e20 已完成训练，并导出 ONNX：D:/YOLO_ALPR_Project/blur models/deblur_v2_e20/plate_restore_lite_v2_e20_320x96.onnx。当前策略是先在 Windows 端离线评估，不直接接入 RK 实时主链路。

| 指标 | 输入模糊 baseline | 去模糊 restored | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| Loss | 0.0837 | 0.0496 | 损失下降 |
| PSNR | 20.54 | 24.55 | 约 +4.01 dB |
| SSIM | 0.755 | 0.875 | 结构相似度明显提升 |
| 真实 Top-K crop 锐度 | - | 平均倍率约 1.24x | 视觉锐度通常提升 |
| 静态 HyperLPR3 A/B | 19/30 plate-like | 19/30 plate-like | OCR 收益不稳定，需继续分层评估 |

图 3：deblur_v2_e20 对真实 Top-K plate crop 的批量 before/after 预览。

去模糊当前结论 模型在合成测试集和真实 crop 的视觉锐度上有效，但 HyperLPR3 对去模糊后的文本并非总是更稳定；有些样本置信度提升，有些样本会把字符推向另一个错误结果。因此下一步应作为后台复核票源或离线 Top-K 复核层，而不是立即放入板端实时主链路。

# 6. 演示运行命令

## 6.1 板端视频速度/效果平衡模式

cd /root/alpr_topk_rk3588 python3 rk3588_topk_capture.py \ --video /root/deploy/144.mp4 \ --vehicle-model /root/deploy/vehicle.rknn \ --plate-model /root/deploy/best_obb.rknn \ --ocr-engine hyperlpr3 \ --output /root/alpr_topk_rk3588/runs_rk_adaptive_video \ --vehicle-detect-interval 3 \ --rk-adaptive \ --publish-frame /tmp/frame.jpg \ --publish-interval 2 \ --progress-interval 100

## 6.2 板端 Windows 等价诊断模式

cd /root/alpr_topk_rk3588 python3 rk3588_topk_capture.py \ --video /root/deploy/144.mp4 \ --vehicle-model /root/deploy/vehicle.rknn \ --plate-model /root/deploy/best_obb.rknn \ --ocr-engine hyperlpr3 \ --output /root/alpr_topk_rk3588/runs_rk_video_equiv \ --vehicle-detect-interval 1 \ --vehicle-conf 0.45 \ --min-process-vehicle-conf 0.45 \ --min-ocr-conf 0.70 \ --vote-window 10 \ --vote-threshold 3 \ --min-char-vote-ratio 0.65 \ --publish-frame /tmp/frame.jpg \ --publish-interval 2 \ --progress-interval 100

## 6.3 浏览器实时流服务

cd /root/deploy python3 stream.py # Windows 浏览器打开： http://192.168.137.168:8080

## 6.4 MIPI 手机图片调试模式

cd /root/alpr_topk_rk3588 python3 rk3588_topk_capture_mipi_debug.py \ --video mipi \ --camera-width 1280 \ --camera-height 720 \ --vehicle-model /root/deploy/vehicle.rknn \ --plate-model /root/deploy/best_obb.rknn \ --ocr-engine hyperlpr3 \ --output /root/alpr_topk_rk3588/runs_mipi_phone_scan \ --mipi-fourcc UYVY \ --mipi-color-mode uyvy \ --mipi-backend v4l2ctl \ --mipi-gray-world \ --rk-adaptive \ --mipi-plate-scan-only \ --mipi-plate-scan-interval 6 \ --mipi-plate-scan-conf 0.20 \ --mipi-plate-scan-roi 0.15 0.35 0.90 0.95 \ --mipi-plate-scan-reset-conf 0.85 \ --mipi-plate-scan-reset-votes 2 \ --vote-threshold 2 \ --adaptive-min-exact-votes 2 \ --adaptive-min-strong-votes 2 \ --adaptive-min-vote-frames 2 \ --min-ocr-conf 0.70 \ --publish-frame /tmp/frame.jpg \ --publish-interval 1 \ --preview-jpeg-quality 78 \ --progress-interval 30

## 6.5 Windows 端 deblur 静态图片 + HyperLPR3 测试

cd D:\YOLO_ALPR_Project D:\miniconda\envs\alpr_env\python.exe .\test_deblur_hyperlpr3.py ` --input "D:\YOLO_ALPR_Project\RK3588_dev\run_20260626_074232" ` --recursive ` --output "D:\YOLO_ALPR_Project\blur models\deblur_v2_e20\static_hyperlpr3_test" # 结果查看： # restored\ 去模糊后单图 # comparison\ 原图/去模糊对照图 # results.csv 原图 OCR 与去模糊 OCR 对比 # results.json 结构化结果

## 6.6 Windows demo 主流程接入 deblur 后台投票实验

cd D:\YOLO_ALPR_Project D:\miniconda\envs\alpr_env\python.exe .\alpr_topk_capture_demo.py ` --video "D:\YOLO_ALPR_Project\测试图\14.mp4" ` --output "D:\YOLO_ALPR_Project\captures_deblur_bg_vote_full" ` --live-ocr ` --ocr-engine hyperlpr3 ` --deblur-model "D:\YOLO_ALPR_Project\blur models\deblur_v2_e20\plate_restore_lite_v2_e20_320x96.onnx" ` --deblur-mode always ` --progress-interval 100

# 7. 汇报时建议讲法

先讲目标：不是单帧识别，而是固定摄像头视频中“识别一次、锁定后跟踪显示”。

再讲 Windows 主线：从单帧 fallback 走向 Top-K、多帧投票、锁定策略。

展示 RK 视频：先跑速度模式，让听众看到完整链路已经能在板端运行；再解释等价模式为什么慢。

展示 MIPI：强调这是摄像头实时链路和手机图片调试，不等同于高速路模型效果；说明 direct plate scan 是为了排查车检失败。

展示 deblur：先展示视觉 before/after，再诚实说明 OCR 收益不稳定，所以暂时放在后台复核/离线层。

最后讲下一步：OBB 模型上板 A/B、ROI 与调度优化、MIPI ISP 正规修复、deblur 只在有收益时进入后台票源。

# 8. 下一步计划

| 优先级 | 任务 | 具体动作 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 稳定板端视频主线 | 保留 Git 版 rk3588_topk_capture.py；每次改动跑 1000 帧以上并保存 run_summary | 速度模式稳定 10-12 FPS，锁牌结果不退化 |
| P0 | 命令和脚本分层 | 主线视频脚本与 MIPI 调试脚本分离；避免调 MIPI 污染视频主线 | 演示命令可重复运行，行为可解释 |
| P1 | OBB e20 上板 A/B | 将 best_obb_finetuned_e20.pt 转 ONNX/RKNN，与 best_obb.rknn 同视频对比 | plate_hits、rejected、锁定帧号、FPS 有结构化对比 |
| P1 | MIPI 正规修复 | 确认 media-ctl、v4l2-ctl、rkaiq_3A_server、IQ 文件与 pixel format | 不依赖强软件调色也能获得稳定颜色 |
| P1 | deblur 后台复核 | 只对未识别或低置信 Top-K crop 做异步 deblur+OCR，再进入二级投票 | 证明在真实 Top-K crop 上提升锁定率且 FPS 可接受 |
| P2 | 跟踪增强 | 必要时评估 ByteTrack/OC-SORT 或固定摄像头运动模型 | 减少断轨和锁定文本丢失 |

# 9. 风险与注意事项

不要把 MIPI 手机调试模式当作高速路真实车辆模型效果，它主要验证摄像头、流服务、颜色和车牌直扫能力。

不要随意改 alpr_topk_capture.py；Windows 新功能优先放 alpr_topk_capture_demo.py。

严格等价模式慢是预期现象；演示实时效果应使用 interval=3 + rk_adaptive。

deblur 视觉更锐不等于 OCR 更准；必须用 results.csv 的 OCR A/B 结果说话。

板端测试不要只看前几百帧，至少跑到 frame=1000，完整视频结果更有说服力。

远程 SSH/SCP 涉及网络访问；Codex 执行时需要提升权限。

# 附录 A：环境与路径

| 对象 | 路径 / 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RK3588 SSH | root@192.168.137.168 | 板端运行和测试 |
| Ubuntu 开发机 | apple@192.168.217.128 | Ubuntu 22.04.5 LTS |
| 板端脚本目录 | /root/alpr_topk_rk3588 | RK 脚本、runs 输出 |
| 板端部署目录 | /root/deploy | 视频、模型、stream.py |
| 板端测试视频 | /root/deploy/144.mp4 | 与 Windows 14.mp4 内容相同 |
| Windows 视频 | D:/YOLO_ALPR_Project/测试图/14.mp4 | Windows demo 输入 |
| 实时浏览器 | http://192.168.137.168:8080 | stream.py 读取 /tmp/frame.jpg |
| deblur 模型 | D:/YOLO_ALPR_Project/blur models/deblur_v2_e20 | ONNX、对照图、metrics |

# 附录 B：当前文件状态建议

截至本报告整理时，建议保持以下分工：

rk3588_topk_capture.py：保留 Git 提交版，作为板端视频文件识别主线。

rk3588_topk_capture_mipi_debug.py：保留 MIPI 手机图片识别、直扫 ROI、换牌重置等调试能力。

alpr_topk_capture.py：Windows 基准主线，原则上不污染。

alpr_topk_capture_demo.py：Windows 实验分支，可用于 deblur 后台投票实验。

test_deblur_hyperlpr3.py：静态图片去模糊 + HyperLPR3 OCR 对比工具。